附件2

一次性病毒采样管

- 用途：适用于样本的收集、运输和储存等

- ▲ 产品型号：灭活型、非灭活型，保证不同场景使用

- 防护性能：具有生物安全带，保证运输安全

- ▲ 包装规格：50T/盒、25T/盒（20混1）

- 预期用途：采用有效的病毒保存工艺及特殊的植绒拭子，可用于临床新型冠状病毒、流感、禽流感（如H7N9）、手足口病毒、麻疹等病毒标本以及衣原体、支原体、脲原体等标本的采集及保存

- 主要组成部分：由含保存液的采样管、鼻拭子和/或咽拭子组成，拭子由植绒和ABS杆组成

- 病毒保存液：根据不同采样需求（单采，5混1，10混1，20混1），病毒保存液含量不同

- 单采，病毒保存液2mL和3mL

- 5混1，病毒保存液3mL

- 10混1，病毒保存液6mL

- 20混1，病毒保存液12mL

- ★ 管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计; 管帽为聚丙烯材质，采用大螺旋内扣设计，管径：≧14.8mm

- ★ 外观形态：易于观察、辨识的颜色

- ▲ 主要成分：异硫氰酸胍、酚红、磷酸缓冲液、核酸保护剂，保证病毒核酸完整性

- ★ 储存条件及有效期：可在4-30 度下保存≧12 个月。

- ▲生产厂家同时具备原厂生产的病毒采样管、核酸提取试剂和新冠检测试剂，保质全流程配套和质控，提供备案证以证明。

- ▲生产厂家获得国家质量管理体系ISO9001、ISO13485认证。

注：带“★”的技术指标为必须实质性满足的，不满足则废标。“▲”为重要参数评分项；其他为一般参数评分项。