大竹县中医院多功能心电监护仪采购项目院内招标采购公告

竹中医采（2024）01号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对多功能心电监护仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2024）01号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2024年2月5日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2024年 1月29日

附件：

大竹县中医院

多功能心电监护仪设备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能心电监护仪（床旁） | 5台 | 2.3 | 11.5 | 否 | 工业 |
| 2 | 多功能心电监护仪（便携式） | 3台 | 1.9 | 5.7 | 否 | 工业 |

多功能心电监护仪（床旁）需求参数

1、≥10英寸彩色液晶触摸屏，≥6通道波形显示；

2、具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能；

3、支持中文手写、拼音、英文3种输入法；

4、具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池；

5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数；

6、标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

7、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv。

8、心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式；

9、≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

10、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

11、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

12、具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

13、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾；

14、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；

15、临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分。

多功能心电监护仪（便携式）需求参数

1、适用范围：适用于成人、儿童、新生儿全年龄段的监护，监测参数无病人类别限制。

2、固定式提手，小巧轻便，≥1.2米抗摔。（提供证明文件）

3、≤5.5英寸彩色触摸屏，防刮花设计。（提供证明材料）

4、内置大容量锂电池，另可选配急救监护专用锂电池，工作时间大于8小时。

5、支持3/5/12导联ECG测量技术，导联自动识别。

6、可作为参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换。（提供证明材料）

7、具有信号质量指示工具，可直观判断每次脉搏事件的信号质量。

8、可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。

9、NIBP具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。

10、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。11、触摸屏操作，具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

12、支持中文手写输入。

13、具有按键背光灯。