大竹县中医院

综合手术床采购项目（第二次）

院内招标采购公告

竹中医采（2024）05号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对综合手术床进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2024）05号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2024年9月5日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2024年8月29日

附件：

大竹县中医院

综合手术床设备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合手术床 | 1台 | 15 | 15 | 否 | 工业 |

综合手术床需求参数

主要技术指标

1、床面可平移至少310mm且全部为可透视材质制成。

2、床体为超低位设计最低可达600mm。

3、腿板为无段阻尼气压设计，可轻易调整腿部手术位置，随意定位，操作便捷。头、脚板可互换安装，满足不同手术需求

4、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≤75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。(提供证明样品)。

5、可一键式调节自动水平复位。

6、单键可完成腰上/腰下角度、可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多方面之手术需求

7、手术床可选配独立腰桥，腰桥为隐藏式，收起后无外凸腰桥金属杆，手术床两侧均带有腰桥操作端口

8、台柱配备辅助控制面板，位于手术床立柱侧面，不可在底座上，避免误操作。（提供彩页证明材料）

9、手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键按键快插式连接结构，降低医护人员操作难度。(提供彩页证明材料)

10、手术床升降距离≥350mm，满足各类手术需要。

11、手术床配有高性能充电电池，电池单次充满电可满足约50台手术需要。

12、腿板可90度外展后再下折，操作便捷。

技术参数：

1、纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥20°

2、侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥18°

3、背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°

4、腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°

5、手术床承载重量：≥360kg（提供检测报告证明）

配件要求(负极板回路垫)

1、负极板回路垫正反两面通用，双路负极板回路垫有两个负极回路接口，可同时连接两台高频电刀主机同时使用（需提供产品说明书）。

2、负极板回路垫主体原材料由高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物相容性，可有效防止压疮的形成。

3、单品可成人儿童通用，适用于体重0.35kg以上的患者，无需区分成人，儿童型号。

4、提供负极回路垫产品与人体皮肤刺激实验/人体皮肤致敏实验/人体细胞毒性实验第三方检测报告（需提供检测报告），提供ROHS环保检测报告（需提供检测报告）。

5、产品具备CE（德国莱茵TUV）认证证书及美国FDA证书。

综合手术床需求配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术床主床, 配记忆海绵床垫 | 1套 |
| 2 | 头板 | 1套 |
| 3 | 背板 | 1套 |
| 4 | 主机 | 1套 |
| 5 | 腰桥 | 1套 |
| 6 | 分体式腿板 | 1套 |
| 7 | 备用面板，手持控制器 | 1套 |
| 8 | 手架一对（含夹持器） | 1套 |
| 9 | 幕帘架（含夹持器） | 1套 |
| 10 | 俯卧位体位垫 | 1套 |
| 11 | 侧卧位手架 | 1套 |
| 12 | 支身架 | 1套 |
| 13 | 轻型托腿架 | 1套 |
| 14 | 腹身带 | 2条 |
| 15 | 负极板回路垫 | 1套 |

注：以上配置为基本需求，如所提供产品有更丰富配件，可另行注明。