大竹县中医院

经颅磁刺激仪采购项目院内招标采购公告

竹中医采（2025）02号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对经颅磁刺激仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2025）02号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2025年8月15日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2025年 8月8日

附件：

大竹县中医院

经颅磁刺激仪采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 （磁刺激仪） | 1台 | 28 | 28 | 不限 | 工业 |

经颅磁刺激仪（磁刺激仪）需求参数

- 标配蝶形线圈，后期可增配其他线圈，如：圆形线圈、深部线圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等（需提供证明材料）。

- 冷却系统：高效风冷液冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

- 设备支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

- 刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率3种显示功能，温度显示精度±0.5°C，方便治疗师实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性。

- 磁刺激线圈表面温度≤40℃，当刺激线圈温度超过该温度，磁刺激仪应自动停止刺激输出。

- 标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。

- 运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，减少束缚，便于临床操作。

- 标配触控式一体机（触摸屏），操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。支持一键断电关机，无中病毒风险，数据更安全。

- 产品符合YY 9706.102-2021 医用设备EMC要求更安全。

- 高品质恒定电容，可支持设备使用年限（或使用寿命）10年（需提供铭牌或说明书）。

- 主机技术指标

- 最大磁感应强度：≧6T，输出脉冲重复频率：0. 1 Hz～80Hz可调80Hz；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；允差：≤ ±3%。

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs。脉冲持续时间：340μs ±20μs。

- 磁感应强度最大变化率范围：≧90kT/s，允差：±5% ；

- 运动诱发电位监测模块技术指标

- 通道数≥2通道。

- 工频陷波器：有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV（峰-谷值）。

- 软件

- 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、调频调幅等常见磁刺激模式。

- 内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。

- 提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值，减轻临床工作难度，提升治疗效率。

- 支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT。

- 治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位。

- 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。